| Couleur des fils cosse compteur coté faisceau naked avant restylage | Couleur des fils cosse compteur coté compteur naked avant restylage | Fonction | Couleur des fils compteur naked restylé |
| --- | --- | --- | --- |
| Marron clair | Marron clair | « affichage « + 12v | Noir |
| Rouge/Bleu | Blanc | Rétroéclairage compteur | Non utilisé |
| Jaune | Jaune | Voyant plein phare | Bleu foncé |
| Gris | Gris | Témoin huile | Jaune/noir |
| Vert clair | Vert clair | Jauge à essence | Jaune/blanc |
| Marron foncé | Rose | Voyant clignotant | Bleu clair |
| Vert foncé | Violet | Voyant clignotant | Orange |
| Noir | Jaune/noir | Masse | Vert |
|  |  | Vert/blanc | Température moteur |